Лабораторная работа 1

Вариант 1

Определение перспективной интенсивности движения

Цель работы: установить перспективную интенсивность движения Nсут, Nчас, Nприв.

Исходные данные: грузонапряженность перегона (грузооборот, млн.т),

Qгр=0,50 млн.т = 500000т;

доля автомобилей каждой группы в составе потока грузовых

автомобилей, %;  20%, 15%, 45%, 20%.

степень населенности района строительства (a, b, c, d)- малая

густота.

Методические указания:

Интенсивность движения – количество автомобилей и других транспортных средств, проходящих через определенное сечение дороги в единицу времени (сутки, час).

Интенсивность движения  в перспективу на 20 лет рассчитывают по результатам титульных экономических обследований с учетом прогнозов изменения состава движения и эксплуатационных показателей работы парка автомобилей.

Порядок выполнения работы:

Интенсивность движения грузовых автомобилей (авт./сут), выполняющих основной объем перевозок:

Nгр=Qгрqгр·γ·βТраб,

где qср – средняя грузоподъемность автомобилей, т;

γ – коэффициент использования грузоподъемности автомобилей;

β – коэффициент использования пробега автомобилей;

Траб  – расчетное число дней работы автомобильного транспорта в году, для      дорого общегосударственного и республиканского значения,

Средняя грузоподъемность автомобилей в потоке:

qср=q1α1+q2α2+... +qnαn,

где q1,q2,q3 – грузоподъемность автомобиля, т;

qср=2·0,20+6·0,15+8·0,45+14·0,20=7,7 т

Отсюда,

Nгр=5000007,7·0,8·0,60·275=492 авт./сут

Интенсивность грузовых автомобилей , выполняющих мелкие перевозки по хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию производства и населения Nх и специальных автомобилей Nс (краны, автопогрузчики, гудронаторы, техпомощи, буровые машины, рефрижераторы и т.п.), принимаем в долях потока основных грузовых автомобилей:

Nx=aNгр,

Nc=bNгр,

Nх = 0,15·492=74 авт./сут.

Nс = 0,05·492=25 авт./сут.

Интенсивность легковых автомобилей Nл и автобусов Nа рассчитывается в долях от суммарной интенсивности движения автомобилей, занятых на перевозке грузов и хозяйственном обслуживании:

Nл = с·(Nгр+Nх+Nс),

Nа = d·(Nгр+Nх+Nс),

Nл = 0,25·(492+74+25) = 148 авт./сут.

Nа = 0,05·(492+74+25) = 30 авт./сут.

Суммарная годовая интенсивность движения:

Nсут = Nгр+ Nх + Nc + Nл + Nа

Nсут = 492+74+25+148+30=769 авт./сут.

| Автомобили | Коэффициент приведения K | Интенсивность движения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | авт./сут. | прив. авт./сут. |
| Легковые | 1 | 148 | 148 |
| Грузовые Грузоподъемностью: 2т 6т 8т 14т | 1,5 2 2,5 3 | 98 74 222 98 | 147 148 555 294 |
| Автобусы | 3 | 30 | 90 |
| Специальные автомобили (5т) | 1,875 | 25 | 47 |
| Хозяйственно- эксплуатационные (7т) | 2,25 | 74 | 167 |
| Всего (Nсут): |  | 769 | 1596 |

Расчет приведенной интенсивности Nпр (легковых авт./сут):

Nпр = N1K1+N2K2+…+NnKn,

где  Nn – интенсивность движения n-го типа автомобилей, авт./час (автобусы,

грузовые 2т, грузовые 6т и т.д.);

Kn – коэффициент приведения автомобилей типа n к легковому автомобилю.

Nпр= 1·148+1,5·98+2 · 74+2,5·222+3·98+3·30+1,875·25+2,25·74=1596 авт./сут.

Nчас=0,1·Nсут,

Nчас = 0,1·769= 76,9 авт./час.

По таблице определяем:

Nпр=1596         Категория дороги: (IV)

Подробное решение смотри на сайте http://www.student-you.ru/perspectivnost-dvigeniya-v1s.php